Załącznik Nr 11   OPIS AUTOBUSÓW (ZTM)

- Opis szczegółowy autobusów hybrydowych Solaris Urbino

(25 sztuk )

1. WYMAGANIA  PODSTAWOWE

1.1. Spełnia normę PN-S-47010:1999 dla niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy I.

2. WYMIARY  ZEWNĘTRZNE

2.1. Długość całkowita:

- autobus o dużej pojemności:  18 m,

- autobus o  średniej pojemności: 12 m.

2.2. szerokość całkowita:  2 550 mm,

3. LICZBA  MIEJSC  PASAŻERSKICH  W  AUTOBUSIE

3.1. Liczba miejsc siedzących:

- autobus  o dużej pojemności: 34 miejsca,

- autobus o średniej pojemności: 27 miejsc,

3.2. Liczba miejsc stojących:

- autobus o dużej pojemności: 94 miejsca,

- autobus o średniej pojemności: 64 miejsca.

4. KOLORYSTYKA  ZEWNĘTRZNA (lakierowanie i kolorystyka)

Kolorystyka zewnętrzna – standardowo w dwóch kolorach:

- kolor żółty RAL 1003,

- kolor czerwony RAL  3001.

5. PRZEDZIAŁ  PASAŻERSKI

5.1. Siedzenia pasażerskie.

Siedzenia z uchwytami dla pasażerów, atestowane z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną z możliwością montażu i demontażu tapicerowanej wkładki.

5.2. Podłoga.

Niska podłoga na 100% długości autobusu (bez progów wewnątrz wozu), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta wykładziną antypoślizgową, wszystkie złącza zgrzewane.

5.3. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych i na wózek dziecięcy, ułatwianie wsiadania i wysiadania pasażerom.

Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego.

Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka otwierana z wnętrza autobusu.

Funkcja przyklęku ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie pasażerom.

5.4. Drzwi.

5.4.1. Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytami wejściowymi, otwierane do wewnątrz, wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu).

5.4.2. Układ drzwi:

- autobus o dużej pojemności: 2–2–2-2

- autobus o  średniej pojemności: 2-2-2

5.5. Ściany boczne autobusu.

Ściany boczne wykonane z wodoodpornych płyt jednostronnie powlekanych – laminaty, łatwe do utrzymania w czystości, trudnopalne.

5.6. Okna.

5.6.1.Szyby przednie - klejone (wg. PN-85/B-13064), nie dzielone,

5.6.2.otwierane okno boczne w kabinie kierowcy.

6. KABINA  KIEROWCY.

6.1. Rodzaj kabiny: kabina wydzielona, umożliwiająca korzystanie przez pasażerów  z przednich drzwi (z obu skrzydeł pierwszych drzwi), z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy (trzy klucze w komplecie).

6.2. Stanowisko pracy kierowcy: siedzenie (fotel) kierowcy amortyzowane pneumatycznie, regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej, obrotowe. Położenia kolumny kierownicy regulowane.

6.3. Wyposażenie kabiny kierowcy:

6.3.1.wewnątrz kabiny wieszaki i haczyk na odzież wierzchnią

6.3.2. ogrzewanie  kabiny  kierowcy

6.3.3. wentylacja   kabiny  kierowcy

6.3.4. klimatyzacja kabiny kierowcy

6.3.5. wyposażenie stanowiska kierowcy:

a) radiotelefon,

b) kasetka na bilety i pieniądze zamykana na patentowy zamek, zamocowana na stałe,     kluczyki do kasetki – 3 sztuki na autobus,

c) roleta przeciwsłoneczna (zwijana ręcznie) na szybie przedniej i bocznej,

d) śmietniczka,

e) lampka do czytania,

f) pulpit na rozkład jazdy,

g) gniazdo elektryczne 12V- wejście zapalniczkowe,

h) mikrofon umożliwiający wygłaszanie komunikatów dla pasażerów.

7. SILNIK.

7.1. Silnik spalinowy napędu hybrydowego.

Cummins ISB6.7E6 – autobus o dużej pojemności

Cummins ISB4.5E6 – autobus o średniej pojemności

Silnik rzędowy, sześciocylindrowy, chłodzony cieczą, wyposażony w elektroniczny system sterowania i złącze diagnostyczne oraz w automatyczną kontrolę poziomu oleju silnikowego.

7.1.1. Moc silnika:

- autobus o dużej pojemności: 204 KW,

- autobus o średniej pojemności: 151 KW.

7.1.2. Pojemność silnika:

a) autobus o dużej pojemności: 6,7 dm³,

b) autobus o średniej pojemności: 4,5 dm3

7.2. Układ zasilania silnika wyposażony w podgrzewany separator wody.

7.3. Filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia.

7.4. Układ smarowania wyposażony w system automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego, o pojemności wystarczającej na cały okres eksploatacji silnika pomiędzy wymianami oleju silnikowego.

7.5. Komora silnika.

Osłony antyhałasowe, wyciszające silnik, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi.

Komora silnikowa wyposażona w czujnik antypożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na desce rozdzielczej kierowcy.

7.6. Norma ekologiczna.

EURO–6

7.7. Wymagania dotyczące silnika.

Silnik, przeznaczony do autobusów komunikacji miejskiej. Silnik posiadający złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego.

7.8. Silnik pozwalający na używanie paliw dopuszczonych normą europejską EN590

7.9. Zbiornik na roztwór mocznika o pojemności dostosowanej do zbiornika głównego zabezpieczony przed oddziaływaniem niskich temperatur.

7.10. Silnik/i elektryczny/e napędu hybrydowego Allison E v 50 dla autobusu o dużej pojemności oraz BAE – dla autobusu o średniej pojemności.

7.11 Magazyn energii elektrycznej:

zabudowany w oparciu o akumulatory  zdolne do magazynowania energii i współpracy z systemem zarządzania energią napędu hybrydowego.

7.12. System zarządzania napędem hybrydowym – system ten zapewnia optymalne połączenie napędu spalinowego i elektrycznego układu hybrydowego.

7.13. Linia detekcyjna informująca o zaistniałym pożarze w komorze silnika:

zainstalowany system automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika oraz w komorze agregatu grzewczego.

8. SKRZYNIA  BIEGÓW.

Autobus jest wyposażony w hybrydowy zespół napędowy zapewniający zautomatyzowaną zmianę biegów.

9. ZAWIESZENIE  PRZEDNIE.

Zawieszenie niezależne ZF.

10. MOST  NAPĘDOWY.

Most napędowy dla pojazdu niskopodłogowego ZF.

11. UKŁAD  PNEUMATYCZNY.

11.1. Przewody  układu.

W strefie gorącej wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa o dużej wytrzymałości.

12. UKŁAD  CHŁODZENIA.

12.1.Przewody układu.

Wykonane z materiału odpornego na korozję.

12.2. Zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, wyposażony we wskaźnik poziomu płynu.

12.3. Płyn w układzie chłodzenia.

12.3.1. Układ chłodzenia napełniony płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia silników spalinowych, spełniającym wymagania zawarte  w obowiązującej normie.

13. OGRZEWANIE.

13.1. Kabina kierowcy.

Indywidualny i niezależny system ogrzewania stanowiska kierowcy, zapewniający utrzymanie temperatury min. +15OC, niezależnie od temperatury ujemnej na zewnątrz autobusu.

13.2 Przestrzeń  pasażerska.

Sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną  temperaturę  w przedziale pasażerskim system ogrzewania uruchamia się automatycznie przy spadku temperatury w przedziale pasażerskim poniżej 18oC.

13.3. System  ogrzewania.

System ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwertorowymi  i dmuchawami.

13.4. Ogrzewanie dodatkowe

Niezależny od silnika dodatkowy agregat grzewczy. Pobór paliwa z  głównego zbiornika paliwa.

14. Wentylacja.

14.1.Wentylacja  kabiny  kierowcy:

- naturalna za pomocą okna  z lewej strony kierowcy,

- wymuszona za pomocą nawiewów powietrza, wentylatory elektryczne o dużym wydatku powietrza, zapewniające 20-krotną wymianę powietrza w kabinie w ciągu godziny.

14.2. Wentylacja  przestrzeni  pasażerskiej:

- naturalna wykorzystująca okna boczne z szybami przesuwnymi w ich górnej części i klapy dachowe 2 szt. W autobusach o średniej pojemności klapy dachowe w ilości 1 szt.

15. KLIMATYZACJA.

15.1. Klimatyzacja całego pojazdu Konvekta UL500:

sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego:

- realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim –klimatyzacja załącza się automatycznie przy wzroście temperatury powyżej 23°C z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu  w zależności od temperatury panującej w przedziale pasażerskim,

- z płynną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy,

- z możliwością manualnego włączenia systemu klimatyzacji.

16. UKŁAD  HAMULCOWY.

16.1. Hamulec zasadniczy (roboczy), tarczowy, dwuobwodowy, pneumatyczny, wyposażony w system EBS zawierający ABS/ASR.

16.2. Hamulec awaryjny, działający na tylne koła. Może spełniać jednocześnie rolę hamulca  postojowego.

16.3. Hamulec postojowy, uruchamiany pneumatycznie.

16.4. Hamulec przystankowy, uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi przy prędkości mniejszej niż 5 km/godz.

16.5. Dźwignie hamulcowe z automatyczną regulacją luzu.

16.6. Funkcja informowania kierowcy o zużyciu klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych.

16.7. W układzie pneumatycznym zainstalowane (w przedniej części, za zderzakiem przednim), łatwo dostępne, szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza.

17. KOŁA - OGUMIENIE.

17.1. Rodzaj ogumienia: DUNLOP SP372 M+S;

opony radialne, całostalowe, bezdętkowe, typu miejskiego, tzw. „City”.

17.2. Koła:

montowane na śrubach, otwory bez frezu. Rodzaj obręczy: tarczowe, stalowe. Rozmiar obręczy: 7,50 – 22,5”. Rozmiar opon: 275/70 R22,5”. Wszystkie koła wyważone.

17.3. W pojeździe zamontowany jest system kontroli pracy ogumienia. System umożliwia bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. System zawiera czujniki ciśnienia  i temperatury wklejane do opon z możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia.

18. ZAWIESZENIE.

Rodzaj zawieszenia: Pneumatyczne, elektroniczny system regulacji wysokości zawieszenia i ciśnienia w miechach (ECAS) dający się diagnozować, system (funkcja) podnoszenia i przyklęku.

19. UKŁAD  KIEROWNICZY.

ZF Servocom

19.1. Ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne.

19.2. Kolumna kierownicy z pełną regulacją położenia koła kierownicy (regulacja wysokości

i pochylenia z pneumatyczną blokadą wybranego ustawienia.

20. OCHRONA  ANTYKOROZYJNA.

20.1. Zabezpieczenie  podwozia  i  elementów  szkieletu  nadwozia.

wykonanie elementów nośnych podwozia i nadwozia ze stali nierdzewnej.

20.2. Zabezpieczenie nadwozia.

Poszycie nadwozia zabezpieczone technologią gwarantującą wysoki poziom zabezpieczenia.

21. UKŁAD  SMAROWANIA.

21.1. Rodzaj układu smarowania.

system centralnego smarowania.

22. UKŁAD  ELEKTRYCZNY (nie dotyczy napędu hybrydowego).

22.1. Wymagania  podstawowe.

Kompletacja zespołów i podzespołów, zgodna z dostarczonymi schematami instalacji elektrycznej.

22.2 Zamontowane podwójne porty USB (typ A) w przestrzeni pasażerskiej. W autobusach o średniej pojemności 4 szt. i jeden pojedynczy w kabinie kierowcy, w autobusach o dużej pojemności 6 szt. i jeden pojedynczy w kabinie kierowcy, umożliwiające ładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych.

23. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZAINSTALOWANE W AUTOBUSIE:

- elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne,

- elektroniczne tablice informacyjne wewnętrzne,

- system zapowiadania przystanków,

- kasowniki elektroniczne,

- system zliczania potoków pasażerskich,

- komputer pokładowy i system rejestracji parametrów technicznych, eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy,

- system łączności,

- automaty do sprzedaży biletów jednorazowych,

- system monitoringu wizyjnego,

- radiotelefon.

- Wymagania ogólne

System pokładowy i urządzenia autobusu są kompatybilne z istniejącym systemem pasażerskiej informacji przystankowej SIP, w zakresie wszystkich funkcji informacyjnych SIP w zakresie pozyskania danych z pojazdów (raportowania punktualności), kompatybilne z systemem Municom® w zakresie informacji pasażerskiej, informacji przystankowej SIP na urządzenia mobilne i informacji w serwisie internetowym WWW dla pasażerów.

23.2. Elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne.

Tablice firmy R&G.

23.3. Elektroniczne tablice informacyjne wewnętrzne.

Tablice firmy R&G.

23.3.1. Tablica wewnętrzna boczna (tzw. „koralikowa”):

- rolę tablicy wewnętrznej bocznej pełni monitor LCD

- ilość i miejsce instalacji:

- autobusy o dużej pojemności: - 2 sztuki:

- autobusy o średniej pojemności: - 1 sztuka:

- tablice przeznaczone do prezentowania informacji o trasie przejazdu danej linii, umieszczona nad oknami bocznymi po prawej stronie, funkcję tablicy pełni monitor LCD, o przekątnej 38”.

23.4. System zapowiadania przystanków.

    - Urządzenia i system informacyjny wewnątrz pojazdu, emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) pasażerom komunikaty o przebiegu trasy:

dźwiękowo  poprzez  urządzenie nagłaśniające na zewnątrz pojazdu, emitujące komunikat podający nr linii, przystanek końcowy.

23.5. Dualne kasowniki elektroniczne do obsługi KKM.

    - Kasowniki elektroniczne dwusystemowe firmy R&G umożliwiające obsługę istniejących kart KKM, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych oraz rejestracji biletów elektronicznych (bezstykowych).

    - Miejsce montażu kasowników: na poręczach pionowych.

    - Liczba kasowników:

- autobusy o dużej pojemności 7 szt.

- autobusy o średniej pojemności 5 szt.

23.6. System zliczania potoków pasażerskich umożliwiający zliczanie osób

podróżujących autobusem.

Autobus jest wyposażony w System Zliczania Pasażerów, który automatycznie zlicza   pasażerów i  działa w sposób nie wymagający obsługi przez kierowcę.

23.7. Komputer pokładowy i system rejestracji parametrów technicznych,

eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy.

Komputer pokładowy: SRG 6000P i SRG 3000P firmy R&G.

23.8.  System łączności

    - W autobusach są zainstalowane przełączniki sieciowe w ilości odpowiedniej do ilości zainstalowanych urządzeń, przystosowane do pracy w pojeździe. W każdym z autobusów jest zainstalowany dedykowany modem GSM/UMTS.

23.10. Automaty do sprzedaży biletów jednorazowych

    - Ilość i miejsce instalacji:

- autobusy  o dużej pojemności:	- 2 szt.

- autobusy o średniej pojemności:	- 1 szt.

23.10.2 Automaty Ticomat 8010 firmy Trapeze Elgeba.

23.11.  System monitoringu wizyjnego

System monitoringu firmy ROSHO.

23.12. Radiotelefon

Radiotelefon Hytera MD785.

24. POZOSTAŁE  WYMAGANIA.

24.1. Prędkościomierz umieszczony w polu widzenia  kierowcy oraz drogomierz.

24.2. Pokrywa wlewu paliwa.

Pokrywa (lub korek) wlewu paliwa umożliwia założenie plomby.

24.3. Zbiornik  paliwa.

Zbiornik paliwa z wlewem,(zaworem) napełniania po prawej stronie i szybkim zamknięciem. Zbiornik paliwa z materiałów odpornych na korozję.

24.4. Lusterka.

Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane ręcznie i elektrycznie oraz  z możliwością składania na boki (lub do przodu) w celu umycia na myjni, zdejmowane.

24.5.Przycisk „STOP”.

Na pionowych słupkach do trzymania, 1 szt. na 4 miejsca siedzące,  wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, z sygnalizacją świetlną na wewnętrznej tablicy informacyjnej, informujący wysiadających pasażerów, że funkcja została uruchomiona.

24.6. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu.

24.7. Barierka na przednim pomoście, umieszczona w ten sposób żeby ograniczyć przebywanie pasażerów na przednim pomoście.

24.8. Młoteczki (awaryjne) do stłuczenia szyb: liczba i rozmieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24.9. Miejsca na informacje dla pasażerów, za kabiną kierowcy.

24.10.Miejsca  na  reklamę.

24.11. Szyby okien bocznych, tylnych drzwi i szyby tablic informacyjnych zewnętrznych.

Szyby boczne, tylne, drzwi i tablic informacyjnych pojedyncze

24.12. Autobus jest wyposażony w reflektory przeciwmgłowe.

24.13.Wyposażenie  dodatkowe.

24.13.1. Gaśnice proszkowe (6 kg): 2 sztuki/autobus,

24.13.2. Kliny do blokowania kół – 1 sztuka/autobus.

24.13.3. Apteczka doraźnej pomocy – 1 sztuka/autobus.

24.13.4. Trójkąt odblaskowy ostrzegawczy - 1 sztuka/autobus.

24.13.5. Narzędzie do otwarcia ręcznie rozkładanej pochylni (platformy).

24.14. Czujnik parkowania

# Opis autobusów Solaris Urbino 12 – rok prod.: 2009 , 2010

- Dostarczane autobusy są identyczne w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji oraz wyposażenia.

- Autobusy spełniają wymagania w zakresie czystości spalin i hałasu, EURO-5 dla autobusów o średniej pojemności oraz EEV dla autobusów o dużej pojemności.

- Pojazdy są autobusami niskopodłogowymi na całej swojej długości.

- Dostarczane autobusy są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem odbioru i nie wcześniej niż w roku ich dostawy.

- Załączamy do oferty kopię posiadanego „Świadectwa homologacji typu pojazdu” oferowanego typu autobusu, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzającego bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami), wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw.

- Konstrukcja autobusu oraz zastosowane rozwiązania gwarantują co najmniej 15 letnią eksploatację autobusu, bez dokonywania naprawy głównej.

- Przy konstrukcji autobusów Wykonawca wziął pod uwagę warunki eksploatacji pojazdów przez Zamawiającego oraz fakt, że autobusy nie będą garażowane, i że ich postój przewidziany jest na zewnątrz.

- Każdy autobus charakteryzuje się następującymi parametrami i posiada następujące wyposażenie (jest jednakowo wykonany i wyposażony przez cały okres objęty umową):

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.1. Pojazdy spełniają normy PN-S-47010 dla niskopodłogowego, jednoczłonowego autobusu miejskiego.

1.2. Pojazdy spełniają wymagania dla pojazdu kategorii M3(I) wg normy PN-89/S-02006 oraz kategorii M3 wg Załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Nr 238, poz. 2010 z późniejszymi zmianami).

1.3. Pojazdy spełniają wymagania określone w Załączniku Nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Nr 238, poz. 2010 z późniejszymi zmianami).

1.4. Pojazdy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami), a w szczególności wymagania dotyczące dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi opisanych w Dziale II tego rozporządzenia.

1.5. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania gwarantują co najmniej 15 letnią eksploatację autobusu.

1.6. Konstrukcja pojazdu i zastosowany zespół napędowy ograniczają zużycie oleju napędowego.

| Autobus miejski, niskopodłogowy marki: typu: | Solaris Urbino 12 |
| --- | --- |

Oferowane parametry, wielkości lub wartości (dla układów i podzespołów z podaniem nazwy producenta)

2. Wymiary zewnętrzne Długość całkowita: 12000 mm Szerokość całkowita: 2550 mm Wysokość całkowita: 3035 mm

3. Liczba miejsc pasażerskich w autobusie Liczba miejsc siedzących: 28 miejsc (w tym 8 miejsc dostępnych z niskiej podłogi). Liczba miejsc stojących: 64 miejsca

4. Kolorystyka zewnętrzna Kolorystyka zewnętrzna uzgodniona przez dostawcę z Zamawiającym – standardowo w dwóch kolorach: żółty Ral 1003 i czerwony Ral 3001

5. Przedział pasażerski 5.1 Siedzenia pasażerskie. Siedzenia STER 6MN z uchwytami dla pasażerów, atestowane z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną z możliwością montażu i demontażu tapicerowanej wkładki, kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Siedzenia o dużych walorach estetycznych, odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania w czystości. 5.2 Podłoga. Niska podłoga na 100% długości autobusu (bez progów wewnątrz wozu), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta wykładziną antypoślizgową, wszystkie złącza zgrzewane. Listwy przyprogowe w drzwiach. Klapy (pokrywy) podłogowe wewnątrz przedziału pasażerskiego wykonane w sposób zapewniający izolację akustyczną i termiczną. 5.3. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych, ułatwianie wsiadania i wysiadania pasażerom. Oferowany pojazd posiada stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego. Wielkość wydzielonego miejsca (stanowiska) jest wystarczająca do przewozu jednego wózka inwalidzkiego (zgodnie z pismem zamawiającego z dnia 25.03.2009). Autobus będzie posiadał dodatkowy przycisk sygnalizujący kierowcy o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną i związanej z tym konieczności opuszczenia rampy, przycisk umieszczony na ścianie bocznej obok miejsca na wózek inwalidzki, w zasięgu ręki niepełnosprawnego pasażera. Pojazd posiada także przycisk na zewnątrz przy drzwiach z rampą dla wózka. Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka otwierana z wnętrza autobusu. Oferowany autobus posiada funkcję przyklęku ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie pasażerom. 5.4 Drzwi. 5.4.1.a Oferowany autobus posiada drzwi dwuskrzydłowe z uchwytami wejściowymi, otwierane do wewnątrz, wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu). W autobusie znajduje się automatyczna sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych, uruchamiana przed zamknięciem drzwi, zainstalowana we wszystkich drzwiach. Przy II drzwiach (wewnątrz oraz na zewnątrz) zamontowane są głośniki informacyjno – lokalizacyjne dla osób niewidzących oraz niedowidzących. System jest kompatybilny z głównym sterownikiem oznakowania i zapowiedzi (nie znajdujemy wskazanego punktu 16.3.3 w specyfikacji) 5.4.2 Układ drzwi: 5.4.2. a Drzwi autobusu rozmieszczone są w układzie 2–2–2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-47010 dla niskopodłodowego autobusu miejskiego klasy I. 5.4.3. a Drzwi I-sze posiadają oddzielną obsługę z możliwością blokowania pierwszego skrzydła wyposażonego w zamek patentowy (trzy klucze w komplecie), drugie skrzydło blokowane jest mechanicznie od wewnątrz (klucz ryglujący). Drzwi II-ie i III-ie blokowane mechanicznie od wewnątrz (klucz ryglujący). Otwory drzwi wejściowych bez poręczy dzielących i ograniczających wejście. 5.4.5. a Szerokość drzwi dwuskrzydłowych: 1200 mm, dla swobodnego dwustronnego ruchu pasażerów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-47010 dla drzwi niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy I. Drzwi sterowane automatyczne z pulpitu kabiny kierowcy (sygnalizacja) i z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania (od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach po jednym zaworze bezpieczeństwa). Zawory zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone przed niepowołanym użyciem. Możliwość otwierania wszystkich drzwi jednym przyciskiem, natomiast zamykanie każdych drzwi odrębnym przyciskiem, zastosowane otwieranie strefowe (w strefie zasygnalizowanej przez pasażera). 5.4.7 Oferowany pojazd posiada kamery rozmieszczone w sposób umożliwiający kierowcy obserwację stref drzwi pasażerskich w autobusie jednoczłonowym (3-ch drzwi). Liczba kamer i ich ustawienie eliminuje strefy martwe. 5.5 Ściany boczne autobusu: Ściany boczne wykonane są z wodoodpornych płyt jednostronnie powlekanych – laminaty, łatwe do utrzymania w czystości, trudnopalne. Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 5.6. Okna. Szyby przednie - klejone (wg. PN-85/B-13064) Otwierane okno boczne w kabinie kierowcy, Okna w przestrzeni pasażerskiej otwierane przesuwne zgodnie z punktem II 14.2 załącznika nr 1 do SIWZ: - 4 po lewej, 3 po prawej stronie autobusu. Autobus nie posiada szyb podwójnych (scalonych) za wyjątkiem szyb w I-ch drzwiach. Autobus nie posiada szyb podgrzewanych elektrycznie. Szyba w oknie bocznym kabiny kierowcy podgrzewana nadmuchem powietrza.

6. Kabina kierowcy Rodzaj kabiny: kabina wydzielona, umożliwiającą korzystanie przez pasażerów z przednich drzwi (z obu skrzydeł pierwszych drzwi), z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy (trzy klucze w komplecie), z okienkiem i pulpitem (stoliczkiem) do sprzedaży biletów. Kabina klimatyzowana (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, punkt II, ppkty 6.3.4 i 15; opis w punkcie „Klimatyzacja”) z nadmuchem ciepłego powietrza na nogi kierowcy. Barierka na przednim pomoście, na wysokości tylnej krawędzi drzwi wydzielająca obszar niezbędny do obserwacji przez kierowcę prawej strony autobusu i umożliwiająca wejście pasażerom. Siedzenie (fotel) kierowcy – fotel ISRI 6860 amortyzowany pneumatycznie, regulowany w płaszczyźnie pionowej i poziomej, obrotowy. 6.3. Wyposażenie kabiny kierowcy: Wewnątrz kabiny znajdują się wieszaki (2 szt.) i haczyk na odzież wierzchnią. Dodatkowo w kabinie znajduje się schowek zamykany na zamek patentowy (trzy klucze w komplecie), oraz wnęka na dokumenty pojazdu. Ogrzewanie kabiny kierowcy Wentylacja kabiny kierowcy Klimatyzacja kabiny kierowcy Wyposażenie stanowiska kierowcy: a) miejsce pod radiotelefon (instalacja elektryczna) b) kasetka na bilety i pieniądze zamykana na patentowy zamek, zamocowana na stałe, kluczyki do kasetki – 3 sztuki na autobus. c) roleta przeciwsłoneczna (zwijana ręcznie) na szybie przedniej i bocznej, d) śmietniczka, e) lampka do czytania, f) pulpit na rozkład jazdy, g) gniazdo elektryczne 12V,- wejście zapalniczkowe h) mikrofon.

7. Silnik Silnik: DAF PR 228 (231 kW), fabrycznie nowy silnik rzędowy, sześciocylindrowy, chłodzony cieczą, wyposażony w elektroniczny system sterowania i złącze diagnostyczne oraz w automatyczną kontrolę poziomu oleju silnikowego. System uruchamiania silnika niezależny od temperatury powietrza na zewnątrz z uwzględnieniem klimatu środkowoeuropejskiego i temperatur zimą rzędu - 30°C. Moc silnika: 231 kW Maksymalny moment obrotowy: 1275 Nm przy prędkości obrotowej 1100-1700 obr./min. 7.2 Układ paliwowy wyposażony w filtry paliwa. Filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia. Układ smarowania wyposażony w system automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego – system NIVOSTAB – VOGEL, o pojemności wystarczającej na cały okres eksploatacji silnika pomiędzy wymianami oleju silnikowego, pojemność zbiornika oleju silnikowego 14 dm3. 7.5 Komora silnika. Osłony anty-hałasowe, wyciszające silnik, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi. Komora silnikowa wyposażona w czujnik anty-pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na desce rozdzielczej kierowcy. 7.6 Norma ekologiczna: silnik spełnia europejskie normy emisji spalin EEV przy wykorzystania technologii SCR oraz z katalizatorem cząstek stałych DPF – bezobsługowym. 7.7 Silnik, przeznaczony do autobusów komunikacji miejskiej. Silnik posiadający złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego. Oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim z urządzeniem i niezbędnymi złączami zostanie dostarczone przez Wykonawcę. 7.8 Silnik DAF PR 228 pozwala na używanie zarówno paliw kopalnych jak i odtwarzalnych: np.: diesel-biodiesel. Zbiornik na roztwór mocznika o pojemności dostosowanej do zbiornika głównego – 40 dm3 opomiarowany w sposób umożliwiający pełną kontrolę i rozliczanie zużycia związku i zabezpieczony przed oddziaływania niskich temperatur. Wskaźnik zużycia umieszczony na desce rozdzielczej kierowcy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z I-szym autobusem potwierdzoną kserokopię karty charakterystyki produktu - substancji chemicznej (preparatu chemicznego) zawierającej mocznik.

8. Skrzynia biegów 8.1 Skrzynia biegów marki ZF 6HP, automatyczna, ze zwalniaczem hydraulicznym i mikroprocesorowym systemem diagnostycznym (wykonawca dostarczy odpowiednie oprogramowanie i niezbędne urządzenie – szt.1), zaprogramowana na jazdę oszczędnościową. Skrzynia biegów wyposażona jest w układ obniżający zużycie paliwa podczas pracy silnika na postoju na przystankach poprzez automatyczne przełączanie w bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu. Zapewniony jest dostęp do 2 alternatywnych programów przełączeń z poziomu diagnostycznego z automatyczną kontrolą i regulacją docisku tarcz sprzęgieł. Skrzynia posiada przełącznik pracy trzy stopniowy z wybieraniem D.N.R. na konsoli w kabinie kierowcy oraz wyłącznik pracy zwalniacza hydraulicznego.

9. Zawieszenie przednie Zawieszenie przednie dostosowane do autobusów miejskich niskopodłogowych – oś niezależna RL 75 EC firmy ZF.

10. Most Most napędowy dla pojazdu niskopodłogowego – oś napędowa AV 132 firmy ZF.

11. Układ pneumatyczny 11.1 Przewody układu: W strefie gorącej przewody wykonane ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa o dużej wytrzymałości. 11.2 Wyposażenie układu pneumatycznego: Układ pneumatyczny jest wyposażony w następujące elementy: - osuszacz powietrza, sterowany elektrycznie, - separator wody z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody, - szybkozłącze do szybkiego napełnienia układu ze źródła zewnętrznego zlokalizowane w przedniej części pojazdu, - łatwo dostępne złącza do testowania oraz odwadniania.

12. Układ chłodzenia 12.1 Przewody układu: Wykonane z materiału odpornego na korozję, w strefie gorącej - z metalu (mosiądź), pozostałe – z tworzywa sztucznego, w izolacji termicznej; złączki wykonane ze związku syntetycznego kauczuku – EPDM, o lepszych niż złączki silikonowe parametrach eksploatacyjnych. W strefie gorącej przewody są wykonane z metalu odpornego na korozję (mosiądź), natomiast pozostałe przewody (poza strefą gorącą) są wykonane z tworzywa sztucznego, w obu przypadkach w izolacji termicznej. 12.2 Zbiornik wyrównawczy wykonany ze stali odpornej na korozję wyposażony we wskaźnik poziomu płynu. 12.3 W układzie chłodzenia zostały użyte elementy wykonane z metali i ich stopów o jednakowym potencjale elektrochemicznym, dostosowanym do płynu chłodzącego jak w pkt. 12.4. 12.4 Płyn w układzie chłodzenia: Układ chłodzenia napełniony płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia silników spalinowych, spełniającym wymagania zawarte w obowiązującej normie, obecnie PN-C-40007. Płyn wykonany na bazie glikolu etylenowego, mieszalny z innymi płynami opartymi na tej samej bazie. Temperatura krystalizacji płynu niskokrzepnącego, nie wyższa niż minus 35OC. Temperatura zapłonu: > 120OC . Rezerwa alkaliczna: >10 ml 0,1000 n HCL na 20 ml płynu o stężeniu eksploatacyjnym. Układ chłodzenia zalany płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia silników spalinowych spełniającym warunki określone w pkt II, ppkt.12.4.1 załącznika nr 1 do SIWZ, nie ulega korozji.

13. Ogrzewanie 13.1 Kabina kierowcy. Indywidualny i niezależny system ogrzewania stanowiska kierowcy, zapewniający utrzymanie temperatury +15OC, niezależnie od temperatury ujemnej na zewnętrz autobusu. Możliwość regulacji temperatury w kabinie. Nadmuch ciepłego powietrza na nogi kierowcy. Oddzielne nawiewy powietrza na szybę czołową i szyby boczne oraz skuteczny nawiew na I-sze skrzydło I-ch drzwi. 13.2 Przestrzeń pasażerska. System ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu. Nawiewy ciepłego powietrza przy drzwiach wejściowych uruchamiane indywidualnie przez kierowcę z możliwością przestawiania ciepłego lub nie podgrzewanego nawiewu. System ogrzewania. System ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwektorowymi i dmuchawami – 3 dmuchawy 2-stopniowe - sterowanie poprzez ATC WABCO z miejsca pracy kierowcy. Ogrzewanie dodatkowe: Niezależne od silnika dodatkowe ogrzewanie Webasto THERMO 300 (nie zawierające substancji szkodliwych i wytłumione dźwiękowo) sterowane termostatycznie. Pobór paliwa następuje z głównego zbiornika paliwa.

14. Wentylacja 14. Wentylacja kabiny kierowcy: Oferowana wentylacja: - naturalna za pomocą okna z lewej strony kierowcy, - wymuszona za pomocą nawiewów powietrza, wentylatory elektryczne o dużym wydatku powietrza, zapewniające 20-krotną wymianę powietrza w kabinie w ciągu godziny (możliwość regulacji wydatku powietrza). 14.2 Wentylacja przestrzeni pasażerskiej. Wentylacja: naturalna wykorzystująca okna boczne z szybami przesuwnymi w ich górnej części – 7 sztuk okien przesuwnych (4 z lewej, 3 z prawej strony autobusu) i klapy dachowe – szyberdachy elektryczne Happich, 2 szt., sterowane włącznikami na konsoli bocznej kierowcy; szyberdachy zamykają się automatycznie po wyłączeniu zapłonu (z opóźnieniem czasowym 60s), oraz załączeniem klimatyzacji całego pojazdu, lub wycieraczek. Okna rozmieszczone równomiernie w całej przestrzeni pasażerskiej. Autobus posiada system umożliwiający skuteczne przewietrzanie autobusu w czasie jazdy miejskiej (wszystkie okna, za wyjątkiem stanowiących wyjścia awaryjne, z szybami otwieranymi); klapy dachowe podnoszone automatycznie przez kierowcę; automatyczne zamykanie przy włączeniu klimatyzacji. W oferowanym autobusie zostaną też zamontowane 2 dwukierunkowe wentylatory G&C (nadmuchowo 850 m3/h/ 450m3/h wyciągowe).

15. Klimatyzacja 15.1 Autobusy będą wyposażone w klimatyzację wnętrza całego pojazdu – klimatyzacja Konvekta KL 60: - z funkcją niezależnego sterowania pracą i elektronicznej regulacji temperatury w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej - konstrukcja posiadająca funkcję chłodzenie-ogrzewanie, działająca automatycznie we współpracy z układem ogrzewania autobusu.

16. Układ hamulcowy 16.1 Hamulec zasadniczy (roboczy), tarczowy, dwuobwodowy, pneumatyczny, wyposażony w system EBS, układ elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS) i poślizgowi przy ruszaniu (ASR) wraz z monitorowaniem zużycia klocków hamulcowych. Okładziny bezazbestowe. System homologowany na zgodność z regulaminem nr 13 ONZ. Oprogramowanie i urządzenie diagnostyczne (1 szt. dla autobusów 12-to metrowych) do systemu EBS zapewnia pełny dostęp do parametrów technicznych i schematów całego układu i jego poszczególnych elementów oraz zasad działania, czyli umożliwia kompleksowe diagnozowanie systemu EBS w czasie rzeczywistym. 16.2 Hamulec awaryjny, działający na tylne koła. Może spełniać jednocześnie rolę hamulca postojowego. 16.3 Hamulec postojowy, uruchamiany pneumatycznie. Możliwe łączenie funkcji z hamulcem awaryjnym. 16.4 Hamulec przystankowy, uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi przy prędkości mniejszej niż 5 km/godz. (wykonany w sposób uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami). Wyposażony w wyłącznik awaryjny w kabinie kierowcy. 16.5 Zaciski z automatyczną regulacją luzu. 16.6 Funkcja informowania kierowcy o zużyciu klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych. 16.7 W układzie pneumatycznym zainstalowane (w przedniej części, za zderzakiem przednim), łatwo dostępne, szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza.

17. Koła – ogumienie 17.1 Rodzaj ogumienia: Opony radialne, całostalowe, bezdętkowe, typu miejskiego, tzw. „City”. Opony fabrycznie nowe, homologowane wg. Regulaminu nr 54 EKG ONZ, wszystkie opony jednej marki (producenta), typu i o jednakowym bieżniku, przeznaczone do ruchu miejskiego – opony SAWA City U3. Koła: Montowane na śrubach, otwory bez frezu. Rodzaj obręczy: tarczowe, stalowe. Rozmiar obręczy: 7,50 – 22,5”. Rozmiar opon: 275/70 R22,5”. Wszystkie koła wyważone.

18. Zawieszenie Rodzaj zawieszenia: Pneumatyczne, elektroniczny system regulacji wysokości zawieszenia i ciśnienia w miechach (ECAS II) dający się diagnozować, system (funkcja) podnoszenia i przyklęku.

19. Układ kierowniczy Rodzaj układu: Układ kierowniczy ZF Servocom, hydrauliczny ze wspomaganiem. Kolumna i koło kierownicy: regulacja położenia kolumny kierownicy (koła) w dwóch płaszczyznach ze złączem diagnostycznym do badania wspomagania kierownicy.

20. Ochrona antykorozyjna 20.1. Zabezpieczenie podwozia i elementów szkieletu nadwozia. Elementy nośne podwozia i nadwozia oferowanego autobusu wykonane są ze stali nierdzewnej – stali odpornej na korozję wg PN-EN 10088 rodzaj 1.4003. Takie wykonanie elementów podwozia i nadwozia skutecznie zabezpiecza konstrukcję przez cały okres eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów na okresowe zabiegi konserwacyjne. 20.2 Zabezpieczenie nadwozia. Poszycie nadwozia (wykonane z materiałów odpornych na korozję – patrz załącznik nr 16) gruntowane gruntem reaktywnym, malowane gruntoszpachlówką akrylową i lakierowane lakierem akrylowym. 20.3 Blachy nadwozia. Blachy nadwozia (wykonane z materiałów odpornych na korozję – patrz załącznik nr 16) klejone, uszczelniane klejem poliuretanowym SIKA. 20.4 Wnęki i schowki. Zabezpieczone antykorozyjnie, (oraz wykonane z materiałów odpornych na korozję – patrz załącznik nr 16) farbą i masą chroniącą przed mechanicznym uszkodzeniem od piasku, żwiru, itp. 20.5 Jakość zabezpieczenia. Użyte materiały i zastosowana technologia gwarantują ochronę przed korozją nadwozia i konstrukcji (szkielet i kratownica podwozia) autobusu przez okres 15 lat bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych. Lakier zewnętrzny nie będzie wykazywał zmian przez 10 lat eksploatacji autobusu.

21 Układ smarowania SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: 21.1 Rodzaj układu smarowania. Oferowany pojazd posiada układ centralnego smarowania - KFBS1 firmy VOGEL z autodiagnozą – na smar półpłynny. 21.2 Cechy układu centralnego smarowania. Agregat pompujący jest zasilany elektrycznie na smar półpłynny wg PN-85/C-04095 (NLGI 000). Układ działa w pełni automatycznie podając smar do wszystkich punktów jednocześnie. Układ centralnego smarowania wyposażony w elektroniczny sterownik z pamięcią i z sygnalizacją niesprawności w kabinie kierowcy, oraz możliwością regulacji częstotliwości smarowania.

22. Układ elektryczny 22. 1 Wymagania podstawowe. 22.1.1 Kompletacja zespołów i podzespołów identyczna dla całej dostawy, zgodna z dostarczonymi schematami instalacji elektrycznej. 22.1.2 Zastosowany system identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp. jest jednoznaczny, identyczny dla całej dostawy, zgodny z opisem w dostarczonych schematach instalacji elektrycznej. 22.1.3 Szczeliny, złącza elektryczne i wiązki przewodów są zabezpieczone przed wilgocią. 22.1.4 Elektroniczne urządzenia sterujące są umiejscowione w sposób umożliwiający diagnozowanie podczas jazdy autobusem, zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych temperatur, zabrudzeń, dostępem wody i innych. 22.1.5 Pojazd jest wyposażony w trzecie światło „STOP” oraz dodatkowe górne światła kierunkowskazów z tyłu autobusu. 22.1.6 Układ elektryczny wyposażony w przyłącze do rozruchu silnika z zewnętrznego źródła prądu. 22.2. Oświetlenie, niezależne oświetlenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego w postaci lamp jarzeniowych, oświetlenie stopni (progów wejściowych) w czasie otwarcia drzwi, łatwa dostępność obsługowa. 22.3 Moc alternatora. Bilans mocy wszystkich zainstalowanych urządzeń z zapasem mocy większym niż 13%. 22.4 Wszystkie autobusy posiadają możliwość podłączenia dodatkowych elektronicznych urządzeń peryferyjnych ze sterowaniem pokładowym.